Week1

Day1调研项目技术和架构，设计整体方案，编写技术文档（使用markdown）,明确各个层的通信边界和接口定义

Day2-3搭建ARM Corex-M4仿真环境，配置 arm-none-eabi-gcc，配置 CMake 工程、编译选项和链接脚本，建立 Debug/Release 两套构建配置，验证 C 语言基础程序可以交叉编译。移植 FreeRTOS V10.x 内核，创建最小任务、空闲任务和定时任务，验证任务创建、任务切换、延时和优先级。

Day3配置 Python 虚拟环境，安装并验证 PyBullet，导入UR5 URDF 模型，实现仿真窗口、视角切换和关节状态读取。

Day4-5配置 QEMU Cortex-M4 仿真启动流程，建立 GPIO、时钟和系统节拍的抽象接口，完成 GPIO 输出电平控制，完成定时器周期回调框架。

Day6-7定义固定格式的二进制通信帧，设计运动指令，参数配置，状态上报，CRC 校验，帧长度和最大负载限制，同时要有超时、丢包、错误帧和重复帧处理，设计通信驱动，完成双向通信链路验证

周产出：技术设计文档，环境搭建文档，仿真工程创建演示，机器人演示，通信链路验证报告

Week2

Day1 UART、GPIO、Timer 驱动完善，完成 UART 中断接收，增加环形缓冲区，实现 UART 发送队列，完成 Timer 周期中断模拟，完成 GPIO 输入输出接口，为所有接口补充参数检查和错误返回值，处理缓冲区满、超时和非法句柄等异常情况。

Day2实现嵌入式端完整帧解析器，支持各种参数查询，增加命令序号和响应码，能够实现状态机复位和错误恢复，同时Python 端实现指令封装与状态解析，增加协议日志，记录收发帧和错误原因。

Day3设计抽象层，定义统一的关节电机接口，实现六路关节实例化，目标角度和当前位置管理等

Day4-5使用Unity编写测试用例，对各项基础功能完成单元测试，记录通过率，并修复程序缺陷

Day6-7确认UR5 DH 参数，定义基座、各关节和末端坐标系，推导单节变换矩阵，推导六轴齐次变换矩阵，明确坐标系方向、角度单位和末端位姿格式。梳理8组逆解的计算方法和关节限位规则。

周产出：外设驱动和完整的嵌入式源码，接口测试文档，单元测试用例和报告，运动学的算法推导。

Week3

Day1-2使用C语言实现运动学求解器，编写正运动学函数与逆运动学函数，针对算力和内存情况优化，避免冗余计算和堆栈溢出。

Day3实现关节限位检查，实现逆解去重，设计最优解评分函数，定义奇异位姿判定条件，增加无可行解、奇异点和非法位姿错误码。

Day4使用 Python Robotics Toolbox，生成不少于100组关节角度测试数据， 对比自主实现的算法与基准工具的各项表现，输出对比分析结果。

Day5关节空间轨迹规划，实现：三次多项式插值，五次多项式插值等核心算法，使其适配工业机器人的加减速运动特性

Day6 笛卡尔空间轨迹规划，实现：直线插值，圆弧插值算法，末端位姿离散，末端位姿转关节角序列等任务，保证关节指令与控制周期同步。

Day7实现增量式PID，支持比例，积分，微分参数单独配置，添加积分限幅，输出限幅，死区设置等机制，优化位置跟随精度。

周产出：运动学算法推导与嵌入式适配文档，算法精度与对比测试报告，路径规划与运动控制文档，PID参数调优与性能分析文档

Week4

Day1基于FreeRTOS完成多任务框架设计，包含通信，路径规划，PID控制，状态检测等。，配置不同任务优先级，任务间数据同步等。

Day2全功能集成：接口错误码等同一，建立系统状态机，所有状态，包括启动，运行，报错，停止等实现，形成完整的控制链闭环

Day3 静态场景与人工势场避障：在 PyBullet 中建立工业搬运场景，实现人工势场法：目标吸引力，障碍物斥力，合力方向，步长限制，将避障结果接入路径规划模块。

Day4：性能优化与问题排查：分析cpu占用，测量pid控制周期抖动，分析map文件内存优化，通过QEMU仿真断点调试定位并修复稳定性问题，记录问题现象，原因和修复方案，形成问题追踪记录。

Day5:设计搬运场景，实现完整任务，验证系统稳定性和功能完整性，设计多维度测试用例，执行完整系统测试，输出相关指标以及系统测试报告。

Day6撰写便准化技术文档，包括开发手册，测试报告，使用说明，代码注释，整理最终固件源码，仿真工程，整理github代码仓库，制作完整演示视频。

Day7,撰写全项目报告，总结梳理核心要点，项目难点，解决方案和后续方向，仿真模拟过程全演示，项目整体交付。

产出：功能完整可稳定运行的最终嵌入式固件和配套仿真工程，全套技术文档，演示文件，github代码仓库，项目总结报告。